A 10

Q/JH

杭州建华文创园管理有限公司企业标准

Q/JH G 009—2014

电梯故障困人应急处理方案

2014 - 09 - 29发布

2014 - 09 - 29实施

杭州建华文创园管理有限公司   发布

- 电梯故障困人应急处理方案

凡遇电梯故障应第一时间通知电梯管理人员和维保公司，并由电梯专业维修人员根据不同情况，依下列步骤先行释放被困乘客。

1、轿厢停于接近电梯门口的位置，且高于或低于楼面不超过0.5米时：

（1）确定轿厢所在位置（根据楼数灯指示或小心开启外门检查）。

（2）关闭电源（在机房配电柜内）。

（3）用专门外门钥匙开启外门（钥匙由电梯员工随身携带，总钥匙在技术部钥匙柜内）。

（4）用人力开启轿厢门。

（5）协助乘客离开轿厢。

（6）重新将外门关闭。

（7）外门关闭后，“暂停服务”牌必须放置在故障电梯外。

（8）通知电梯维修班派人员详细检查。

2、轿厢停于远离电梯门口位置时，应先将轿厢移动至临近电梯门口，然后照上面步骤救出乘客，移动轿厢方法如下：

（1）利用电话或其他方式，通知轿厢内乘客保持镇定，并说明轿厢随时可能移动，不可将身体任何部位探出厢外，以免发生危险；如果轿厢处于半关闭状态，则应先行将其完全关闭或完全开启。

（2）进入机房，关闭该故障电梯的电源总开关。

（3）拆除主电机轴盖，安上旋柄。

（4）两位救援人员各把持住旋柄一端，另一名救援人员，手持抱闸扳手，轻轻松开抱闸，轿厢将会由于自重而移动，为避免轿厢上升或下降太快发生危险，操作时应断续动作（一松一放），使轿厢逐步移动，直至接近电梯门口为止（根据楼层控制器上的楼数灯指示）。

注：如遇到其他复杂情况，应通知电梯公司专业人员到达后再处理。

_________________________________